))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

; ca. 50 x ) zum Wechseln in den Programmiermodus

; Fettschrift mit selbstdefinierten Zeichen

;-------------------------------------------------

; diese Einstellungen gelten nach dem Power On

lines       = 2  ; Display hat 2 Zeilen

characters  =16  ; und 16 Zeichen pro Zeile

blockcursor = 0  ; Cursor ausschalten

mode        = 2  ; Displaymodus für RS-232 Betrieb

inputlogic  = 1  ; Eingänge HIGH-Aktiv

;-------------------------------------------------

; Eigene Zeichen definieren und zuordnen (max. 8)

; Selbstdefinierte Zeichen bestehten aus 8 Zeilen

define='F'

#####

#####

##...

#####

#####

##...

##...

##...

define='E'

#####

#####

##...

#####

#####

##...

#####

#####

define='T'

#####

#####

..##.

..##.

..##.

..##.

..##.

..##.

;----------------------------------------------

text=0

"frei definierb."

"Zeichen: zB.FETT"

;----------------------------------------------

; und nun Programmiermodus beenden

quit