ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH

EA 9705-TXT / EA TXTxxx-NLED

Hinweise zum Installieren eines Druckertreibers unter Windows

Stand: 28.8.97

Die Programmierdatei zum Erstellen von Texten für den Festtextspeicher EA 9705-TXT / EA TXTxxx kann mit jedem Textverarbeitungssystem erfolgen (Write, Word, Wordpad, Textpad...). Um die erstellte Programmierdatei in den Speicher/das Display zu laden, schließen Sie ihn/es an eine freie serielle Schnittstelle COMx Ihres PC´s an. Haben Sie den richtigen Drucker unter Windows installiert sowie diesen mit der richtigen seriellen Schnittstelle COMx verbunden, so können Sie die Programmierdatei aus Ihrer Textverarbeitung heraus in das Display laden (drucken). Als Druckertreiber sollte ein allgemeiner Universaldrucker ohne Umkodierung installiert sein.

Installation des Druckertreibers:

- Windows 95

Benennen Sie die Datei ´TTY.DAT´ in Ihrem Windowsverzeichnis in ´TTY.ORG´ um (Sicherheitskopie). Kopieren Sie von der Diskette EA DISK9705 aus dem Verzeichnis ´\WIN95´ die Datei TTY.DAT in Ihr Windowsverzeichnis.

Im Druckerverzeichnis Ihrer Festplattewählen Sie: 'Neuer Drucker - Weiter - lokaler Drucker - Allgemein,Universal/Nur Text'.

Dann im Druckerverzeichnis mit der rechten Maustaste den eben installierten Drucker anwählen: 'Eigenschaften - Geräteoptionen - Zeichenbelegung - TTY-Standard'.

Zum Schluß den Drucker noch mit der richtigen Schnittstelle COMx verbinden:

'Eigenschaften - Details - Anschluß für die Druckausgabe - COMx (COM-Anschluß)', sowie unter 'Anschlußeinstellungen - 9600,8,keine,1,kein'.

- Windows 3.11 und 3.1

Benennen Sie die Datei ´TTY.DAT´ in Ihrem Windowsverzeichnis in ´TTY.ORG´ um (Sicherheitskopie). Kopieren Sie von der Diskette EA DISK9705 aus dem Verzeichnis ´\WIN311´ die Datei TTY.DAT in Ihr Windowsverzeichnis.

In der Systemsteuerung die Drucker anwählen. Dann 'Drucker hinzufügen>> - Universal/Nur Text - Installieren'.

Zum Schluß den Drucker noch mit der richtigen Schnittstelle COMx verbinden:

'Verbinden - COMx (lokaler Anschluß) - Einstellen - 9600,8,keine,1,kein'.