))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

; ca. 50 x ) zum Wechseln in den Programmiermodus

; Darstellung einer Tankanzeige per Bargraph

;-------------------------------------------------

; diese Einstellungen gelten nach dem Power On

lines       = 2  ; Display hat 2 Zeilen

characters  =16  ; und 16 Zeichen pro Zeile

blockcursor = 0  ; Cursor ausschalten

mode        = 2  ; Displaymodus für RS-232 Betrieb

inputlogic  = 1  ; Eingänge HIGH-Aktiv

;-------------------------------------------------

; Eigene Zeichen definieren und zuordnen (max. 8)

; Selbstdefinierte Zeichen bestehen aus 8 Zeilen

define=1

#####

#....

#....

#....

#....

#....

#....

#####

define=5

#####

....#

....#

....#

....#

....#

....#

#####

define=0

#####

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#####

define=2

#####

###..

###..

###..

###..

###..

###..

#####

define=3

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

;----------------------------------------------

text=0

"0" 3,3,3,3,0,5 "100%"

" Benzin"                  wait=7

,ESC'O1,1' "0" 3,3,3,2,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 3,3,3,1,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 3,3,3,0,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 3,3,2,0,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 3,3,1,0,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 3,3,0,0,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 3,2,0,0,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 3,1,0,0,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 3,0,0,0,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 2,0,0,0,0,5 wait

,ESC'O1,1' "0" 1,0,0,0,0,5 wait=15

;----------------------------------------------

; und nun Programmiermodus beenden

quit