))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

; ca. 50 x ) zum Wechseln in den Programmiermodus

; Fettschrift (Grafik) über selbstdefinierte Zeichen

;-------------------------------------------------

; diese Einstellungen gelten nach dem Power On

lines       = 2  ; Display hat 2 Zeilen

characters  =16  ; und 16 Zeichen pro Zeile

blockcursor = 0  ; Cursor ausschalten

mode        = 2  ; Displaymodus für RS-232 Betrieb

inputlogic  = 1  ; Eingänge HIGH-Aktiv

;-------------------------------------------------

; Eigene Zeichen definieren und zuordnen (max. 8)

; Selbstdefinierte Zeichen bestehen aus 8 Zeilen

define=1

.####

#####

###..

###..

###..

###..

#####

.####

define=2

####.

#####

..###

..###

..###

..###

#####

####.

define=3

.####

#####

###..

#####

#####

###..

###..

###..

define=4

####.

####.

.....

###..

###..

.....

.....

.....

define=5

.###.

#####

#####

###.#

###.#

###..

###..

###..

define=6

..###

..###

..###

#.###

#.###

#####

#####

.###.

;----------------------------------------------

text=0

" Motor " 1,2," ",3,4," ",3,4

text=1

" Motor " 1,2," ",5,6

;----------------------------------------------

; und nun Programmiermodus beenden

quit