ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH

EA 9705-TXT / EA TXTxxx-NLED

Hinweise zum Erstellen der Programmierdatei

Stand: 21.1.97 Softwareversion 0.9

Das Programmieren der Festtexte erfolgt über eine Textdatei. Diese Datei wird über die serielle Schnittstelle zur EA 9705/EA TXTxxx übertragen.

Beispiel einer einfachen Programmierdatei

-----------------------------------------

(DEMO.TXT/DEMO.DOC):

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

; ca. 50 x ) zum Wechseln in den Programmiermodus

; Beispiel aus dem Datenblatt

;-------------------------------------------------

; diese Einstellungen gelten nach dem Power On

lines       = 2  ; Display hat 2 Zeilen

characters  =16  ; und 16 Zeichen pro Zeile

blockcursor = 0  ; Cursor ausschalten

mode        = 2  ; Displaymodus für RS-232 Betrieb

inputlogic  = 1  ; Eingänge HIGH-Aktiv

;-------------------------------------------------

; Eigene Zeichen definieren und zuordnen (max. 8)

; Selbstdefinierte Zeichen bestehten aus 8 Zeilen

define='ä'

.#.#.

.....

.###.

....#

.####

#...#

.####

.....

;-------------------------------------------------

text=0             ; Text Nummer 0 definieren

"1. Zeile Text 0 "

"2. Zeile Text 0 "

;-------------------------------------------------

text=4             ; Text Nummer 4 definieren

"   ELECTRONIC   " ; Erster Teil des Textes

"    ASSEMBLY    "

wait=20            ; 2 Sekunden warten

"  präsentiert:  " ; dann 2. Teil des Textes

"  EA 9705-TXT   "

wait               ; warten und wieder zum 1. Teil

;-------------------------------------------------

; Programmiermodus mit 'QUIT' beenden

quit

Beschreibung der Programmierdatei:

----------------------------------

- Kennung als Programmierdatei

Damit die EA 9705 eine Programmierdatei gegenüber normaler serieller Daten unterscheiden kann, müssen als Kennung in der ersten Zeile mindestens 50 geschlossene Klammern stehen ')'.

- Strukturierung

Zur Gestaltung der Programmierdatei können beliebig viele Leerzeichen, Leerzeilen und Kommentare eingefügt werden. Kommentare beginnen mit dem Semikolon ';', danach werden alle Zeichen bis zum Zeilenende ignoriert.

- Syntax

Alle Werte können sowohl dezimal, als auch als ASCII-Zeichen eingegeben werden. ASCII-Zeichen müssen zwischen Anführungszeichen gesetzt werden ("A" identisch 'A' identisch 65).

- Displaytyp

mit den Komandos 'lines=' und 'characters=' wird das angeschlossene Display festgelegt.

Beispiel:

--------------------------------------------------------------------

lines=4     ; Definition eines 4-zeiligen Displays mit je 20 Zeichen

characters=20

--------------------------------------------------------------------

Achtung! Ausnahme: Es gibt 1x16er Displays die logisch wie ein 2x8er                         Display angesteuert werden müssen.

Beispiel:

------------------------------------------------------------------

lines=1        ; Definition eine 1x16 Display als 8+8 organisiert

characters=88

------------------------------------------------------------------

- Cursor

mit dem Komando 'blockcursor=0' ist der Cursor nach dem Einschalten unsichtbar. Mit 'blockcursor=1' ist ein blinkender Cursor zu sehen.

- Display Modus

Für den RS-232 Betrieb kann mit dem Kommando 'mode=' der Displaymodus (1..4) voreingestellt werden.

Beispiel:

----------------------------------------------------------

mode=2     ; Clear-Modus mit automatischem Zeilenumbruch

----------------------------------------------------------

- Eingangslogik

Die Logik an den Eingängen kann durch das Kommando 'inputlogic=' invertiert werden.

Beispiel:

-------------------------------------------------------

inputlogic=1      ; Offene Eingänge zeigen Text Nr. 0

oder

inputlogic=0      ; Offene Eingänge zeigen Text Nr. 63

-------------------------------------------------------

- Eigene Zeichen definieren

Es können bis zu 8 Zeichen selbstdefiniert und einem bestimmten Code zugewiesen werden. Nach dem Kommando 'define=' folgt die Code des umzudefinierenden Zeichens entweder als Dezimalzahl oder als Zeichen in Anführungsstrichen. In den nächsten 8 Zeilen wird dieses Zeichen

gezeichnet. Dabei steht der Punkt '.' für ein unsichtbares Pixel und der Gartenzaun '#' für ein sichtbares Pixel. Es müssen immer alle Pixel eines Zeichens (5 Pixel mal 8 Zeilen) definiert werden.

Beispiel:

--------------------------------------------------------------

define=65  (oder define='A'); Das 'A' zur Box umdefineren

#####

#...#

#...#

#...#

#...#

#...#

#####

.....

---------------------------------------------------------------

Folgende Codes dürfen nicht verwendet umdefiniert werden: 10(LF),12(FF),13(CR),27(ESC) und 240(interne Definition).

- Festtexte schreiben

Die Festtexte beginnen immer mit dem Kommando 'text=' gefolgt von der Textnummer 0-63. Vor jeder Textausgabe wird das Display gelöscht und der Cursor (sichtbar/unsichtbar) nach links oben positioniert.

Jeder Text wird zeilenweise eingetragen. Er muß immer zwischen zwei Anführungsstrichen stehen. Beide Anführungsstriche müssen unbedingt vom gleichen Typ sein (z.B. "Text",'Text'). Sonderzeichen werden dezimal eingetragen (z.B. +25°C: "+25" 223 "C"). Es dürfen somit auch mehrere Strings (dezimale Codes) und Steuersequenzen (z.B. ESC, wait..) in eine Zeile gepackt werden. Die Trennung kann sowohl durch Kommas, als auch durch Leerzeichen erfolgen.

- Wechselnde Texte

Mit dem Befehl 'wait=' lassen sich mehrere Textseiten nacheinander automatisch anzeigen. Die Zeitangabe der Pause zwischen den einzelnen Texten erfolgt in Zehntelsekunden (z.B. 2 Sekunden Pause: 'wait=20'). 'wait' ohne Zeitangabe verwendet die zuletzt definierte Zeit. Wenn am Ende einer Textdefinition ein 'wait' steht, beginnt der Ablauf von neuem. Fehlt das 'wait', so stoppt der automatische Ablauf bereits nach dem ersten Durchlauf.

- Blinkender Text

Beispiel:

----------------

text=0

"Achtung" wait=5

12        wait

----------------

Durch das abwechselnde Schreiben und Löschen eines Textes erreicht man einen gerade für Fehlermeldungen auffälligen Effekt;

- Cursor positionieren

Beispiel:

------------------------

text=0

,ESC "O" 1,2,"2. Zeile"

------------------------

Um nur jeweils die 2.Zeile zu beschreiben, wird der Cursor zuvor explizit gesetzt. Das Komma am Anfang der Zeile verhindert das sonst übliche Löschen des Displays (siehe Festtexte schreiben). Die 1.Zeile bleibt somit unberührt.

- Programmieren beenden

Am Ende der Programmierdatei muuss das Komando 'quit' stehen